# Architekturbriefing

Grundlage für die architektonische Gestaltung des Neubaus "TechPark München Ost", Messestraße 42, 81829 München.

## Gestaltungskonzept

Das Gebäude soll als modernes, transparentes Bürogebäude in Erscheinung treten und sich harmonisch in den entstehenden TechPark einfügen. Leitgedanke ist eine offene, kommunikationsfördernde Architektur mit hoher Aufenthaltsqualität.

Klare Kubatur mit horizontaler Gliederung

Großzügige Glasflächen für maximalen Tageslichteinfall

Rücksprung im 5. OG mit begrünter Dachterrasse

Repräsentativer Eingangsbereich mit doppelter Raumhöhe

Sichtbare Holzelemente im Innenbereich als Kontrast zu Glas und Beton

## Materialien

| Bauteil | Material | Bemerkung |
| --- | --- | --- |
| Tragwerk | Stahlbeton C30/37 | Flachdeckensystem |
| Fassade | Aluminium-Glas-Elementfassade | Dreifachverglasung, Uw ≤ 0,9 |
| Sonnenschutz | Außenraffstore, elektrisch | Windwächter-gesteuert |
| Bodenbeläge Büro | Doppelboden mit Teppichfliesen | Hohlraumhöhe 15 cm |
| Bodenbeläge Foyer | Naturstein (Jura-Kalkstein) | Rutschklasse R10 |
| Innenwände | Trockenbau / Systemtrennwände | Flexible Raumaufteilung |
| Dach | Flachdach, extensiv begrünt | Retentionsdach mit PV-Aufständerung |

## Nachhaltigkeitsanforderungen

KfW-Effizienzhaus 40 (Primärenergiebedarf ≤ 40 % des Referenzgebäudes)

DGNB-Zertifizierung in Gold angestrebt

Ökobilanz (LCA) für die Tragkonstruktion erforderlich

Recyclingfähige Materialien bevorzugen (Cradle-to-Cradle wo möglich)

Regenwassermanagement: Retentionsdach + Zisterne für Grauwassernutzung

Barrierefreiheit nach DIN 18040-1