# SiGe-Plan — Übersicht

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan gemäß BaustellV für das Vorhaben Neubau TechPark München Ost.

SiGeKo: Ing. Andrea Hofmann, Hofmann Sicherheitstechnik

Erstellungsdatum: 28.02.2026

Fortschreibung: Laufend, jeweils bei Bauphasenanpassung

## Gefährdungsbeurteilung — Bauphase Erdarbeiten

| Nr. | Gefährdung | Maßnahme | Verantwortlich | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G-01 | Absturz in Baugrube (Tiefe > 5 m) | Absturzsicherung gem. TRBS 2121; Seitenschutz mind. 1,0 m | Bauer Tiefbau / Polier | Vor Aushub |
| G-02 | Verschüttung durch Böschungsbruch | Böschungswinkel einhalten (max. 60°); ggf. Verbau | Bauer Tiefbau | Laufend |
| G-03 | Gefährdung durch Baumaschinenverkehr | Einweiser bei Rückwärtsfahrten; Sicherheitsabstände | Polier | Laufend |
| G-04 | Lärm (Rammarbeiten Spundwand) | Gehörschutz ab 85 dB(A); Lärmbereich kennzeichnen | SiGeKo / Polier | Während Rammarbeiten |
| G-05 | Kontamination durch Altlasten | PSA (Handschuhe, Atemschutz bei Bedarf); Bodengutachter hinzuziehen | Bauer Tiefbau | Bei Altlastenfund |

## Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Grundausstattung für alle Personen auf der Baustelle:

Schutzhelm (EN 397) — Pflicht auf dem gesamten Baufeld

Sicherheitsschuhe S3 (EN ISO 20345)

Warnweste Klasse 2 (EN ISO 20471)

Schutzhandschuhe bei manuellen Arbeiten

Gehörschutz bei Lärmarbeiten (> 85 dB(A))

Schutzbrille bei Schneid-, Schweiß- und Schleifarbeiten

## Notfallplan

| Sammelplatz | Parkplatz Nordost (gekennzeichnet mit grünem Schild) |
| --- | --- |
| Ersthelfer | Michael Gruber (Polier) — 0170 333 9876 |
| Nächstes Krankenhaus | Klinikum Bogenhausen — Englschalkinger Str. 77 (ca. 10 min) |
| Notruf | 112 |
| Feuerwehr (direkt) | 089 / 2353-0 |
| Giftnotruf München | 089 / 19240 |