# Sicherheitskonzept (SiKo)

Überbauung Seefeld, Seefeldstrasse 128, 8008 Zürich

SIBE: Ing. Nina Frei, SIBE Zürich GmbH | Stand: April 2026

# 1. Gefährdungsbeurteilung — Aktuelle Bauphase

| Gefährdung | Massnahme | Verantwortlich |
| --- | --- | --- |
| Absturz in Baugrube | Geländer (h=1.10 m), Zugangsleiter, Beleuchtung | Polier |
| Baugrubeneinbruch | Verbau gemäss Statik, tägliche Sichtprüfung | Bauleitung |
| Kollision Maschinen/Personen | Getrennte Verkehrswege, Einweiser bei Rückfahrt | Polier |
| Lärm (> 85 dB) | Gehörschutz, lärmreduzierte Bauverfahren | Alle Gewerke |
| Grundwasserkontakt | Wasserdichte Schutzkleidung, Hautschutzplan | Marti AG |
| Herabfallende Gegenstände | Fangnetze, Helmpflicht, Absperrung | Polier |

# 2. Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Schutzhelm EN 397

Sicherheitsschuhe S3 (EN ISO 20345)

Warnweste Klasse 2 (EN ISO 20471)

Schutzbrille bei Schleif-/Bohrarbeiten

Gehörschutz bei Lärmpegel > 85 dB(A)

Staubmaske FFP2 bei Abbruch-/Bohrarbeiten

# 3. Notfallorganisation

Notruf: 144 (Sanität) / 118 (Feuerwehr) / 117 (Polizei)

Ersthelfer: Roman Steiner (Polier), Peter Huber (Marti AG)

Erste-Hilfe-Material: Baubüro + jede Bauebene

Sammelplatz: Parkplatz Bellerivestrasse 45

Nächstes Spital: Universitätsspital Zürich (2.8 km / 8 Min.)